附件1

即食蔬果基本生产工艺和设备

| 序号 | 基本生产工艺 | 生产设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预处理 |  |
| 2 | 清洗 | 不锈钢水槽、清洗机等 |
| 3 | 切配 | 切块机、去皮机、切菜机等 |
| 4 | 消毒漂洗 | 不锈钢水槽、清洗机等 |
| 5 | （护色） |  |
| 6 | 去除表面水 | 甩干机、离心机等 |
| 7 | 包装 | 半自动或自动包装机等 |
| 8 | 成品金属异物检测 | 金属探测仪或X-光质量检测仪 |

附件2

即食蔬果生产企业原料检验、环境监测、过程监控

和产品检验要求

|  | - 监控项目 | - 监控指标 | - 监控方法 | - 执行标准 | - 监控频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 原料检验 | - 蔬果 | 农残（有机磷、氨基甲酸酯类） | - 快速检测 | - 阴性 | 批发采购的每批次产品 |
| - 环境监测 | - 水质 | 菌落总数、大肠菌群、余氯 | - 快速检测或实验室检测 | - GB 5749 | 各个区域每周不得少于1次 |
|  | - 食品接触表面 | 菌落总数、大肠菌群等 | - 快速检测或实验室检测 | - 结合生产实际情况确定监控指标限值 | 验证清洁效果应在清洁消毒之后，其他每月不少于1次 |
|  | - 与食品或食品接触表面邻近的接触表面 | 菌落总数、大肠菌群等卫生状况指示微生物，必要时监控致病菌 | - 快速检测或实验室检测 | - 结合生产实际情况确定监控指标限值 | - 每月不少于1次 |
|  | - 加工区域内的环境空气 | 菌落总数、酵母或霉菌等 | - 快速检测或实验室检测 | - 结合生产实际情况确定监控指标限值 | - 每月不少于1次 |
| - 过程监控 | - 生产车间环境温度 | 温度 | - 温度计 | - ≤15℃ | - 每4小时1次 |
|  | - 成品储存间温度 | 温度 | - 温度计 | - 1～5℃ | - 每4小时1次 |
|  | - 清洗消毒用水 | 温度 | - 温度计 | - 1～4℃ | - 每4小时1次 |
| - 产品检验 | - 成品 | 感官 | - 自检 | - 企业标准 | - 每批次 |
|  |  | 标签 | - 自检 | - 企业标准 | - 每批次 |
|  |  | 净含量 | - 自检 | - 企业标准 | - 每批次 |
|  |  | 菌落总数 | - 自检 | - 企业标准 | - 每批次 |
|  |  | 大肠菌群 | - 自检 | - 企业标准 | - 每批次 |
|  |  | 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌O157:H7、单核细胞增生李斯特菌) | - 实验室检测 | - 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌O157:H7依据GB29921，单核细胞增生李斯特菌不得检出 | - 企业自定 |