- 附件

- 2022年上海市用水定额修订（第一批）

- 一、适用范围

本文件规定了部分工业、服务业用水定额的术语和定义、计算方法和用水定额。

本文件适用于部分工业、服务业企业的用水管理。

- 二、术语和定义

- 1.用水量

用水户的取水量，包括从公共供水工程取水（含再生水、海水淡化水）、自取地表水（含雨水集蓄利用）、地下水等，不包括重复利用水量。

- 2.单位产品（服务）用水量

生产单位产品或提供单位服务所需要的用水量。

- 3.用水定额

一定时期内用水户单位用水量的限定值。

- 4．工业用水定额

一定时期内工业企业生产单位产品或创造单位产值的取水量限定值。

- 5.服务业用水定额

一定时期内服务单位单个用水人员或单个服务设施、单位服务面积、单个服务对象等单位时间用水量的限定值。

- 三、用水定额

1．用水定额基准值

2022年上海市用水定额（第一批）见表1。

表1. 2022年上海市用水定额（第一批）汇总表

| 代码 |  | 类 别 名 称 | 定额产品 | 单位 | 通用值 | 先进值 | 补充修订情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |  |  |  |  |
| C15 |  | 酒、饮料和精制茶制造业 |  |  |  |  |  |
|  | C151 | 酒的制造 | 啤酒 | 立方米/千升 | 4.3 | 2.7 | 修订 |
|  |  |  | 黄酒 | 立方米/千升 | 9.1 | 6.4 | 修订 |
|  |  |  | 白酒（原酒） | 立方米/千升 | 43 | 26 | 补充 |
|  |  |  | 白酒（成品酒） | 立方米/千升 | 6 | 5.5 | 补充 |
|  |  |  | 米酒（崇明老白酒） | 立方米/千升 | 7.4 | 6.2 | 补充 |
| C36 |  | 汽车制造业 |  |  |  |  |  |
|  | C361 | 汽车整车制造 | 轿车 | 立方米/辆 | 8.35 | 3.46 | 修订 |
| C37 |  | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  |  |  |  |  |
|  | C373 | 船舶及相关装置制造 | 金属船舶制造 | 立方米/修正总吨 | 4.04 | 2.07 | 修订 |
| C39 |  | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |  |  |  |  |  |
|  | C397 | 电子器件制造 | 电子芯片制造（6英寸） | 立方米/片 | 1.96 | 1.74 | 补充 |
|  |  |  | 电子芯片制造（8英寸） | 立方米/片 | 2.92 | 2.2 | 修订 |
|  |  |  | 电子芯片制造（12英寸，制程＞28纳米） | 立方米/片 | 6.39 | 6.15 | 修订 |
|  |  |  | 电子芯片制造（12英寸，14纳米＜制程≤28纳米） | 立方米/片 | 19.66 | 18.41 | 修订 |
|  |  |  | 电子芯片封装测试（存储类） | 立方米/万颗 | 7.7 | 6.45 | 补充 |
|  |  |  | 电子芯片封装测试（非存储类，多芯片） | 立方米/万颗 | 4.64 | 4.39 | 补充 |
|  |  |  | 电子芯片封装测试（非存储类，单芯片） | 立方米/万颗 | 2.01 | 0.93 | 补充 |
|  | C398 | 电子元件及电子专用材料制造 | 硅片制造（多晶硅→成品硅片，12英寸） | 立方米/片 | 1.69 | 1.07 | 补充 |
|  |  |  | 硅片制造（晶棒→成品硅片，6英寸） | 立方米/片 | 0.44 | 0.25 | 补充 |
|  |  |  | 硅片制造（抛光片→成品硅片，6英寸） | 立方米/片 | 0.17 | 0.16 | 补充 |
| R89 |  | 体育 |  |  |  |  |  |
|  | R893 | 健身休闲活动 | 高尔夫球场 | 立方米/（平方米·年） | 0.42 | 0.2 | 修订 |

注：1、C361汽车整车制造、C397电子芯片制造用水定额指标的产能利用率的修正系数，见表2和表3。

2、C397中，在同一厂区有二个及以上的定额产品，且无法区分其中某一产品的实际用水量时，折算后可按照晶圆尺寸较小的定额产品的通用值和先进值进行用水量的限定。

3、R893高尔夫球场单位灌溉面积综合用水量以高尔夫球场不同功能区灌溉面积的总和（包括果岭、发球台、球道的全部面积及高草区、自然区中实际灌溉面积及其他灌溉区域之和。其中，果岭面积包括正式果岭、练习果岭及在苗圃中为果岭而备用种植的草坪面积；其他灌溉区域包括会所周边需要灌溉的花园、树木、草地等园林面积、练习场草坪面积和苗圃中除果岭备用草坪以外的草坪面积）作为计算依据。

2.采用调整系数时，计算公式及调整幅度

2.1计算公式

采用调整系数时，各产品（服务）用水定额按下式计算：

W=1+i=12Ki×V…………………………（1）

式中：

W——用水定额；

Ki——调整系数；

V——用水定额基准值。

2.2调整幅度

表2  季节调整系数K1

| 调整条件 | 夏季（6-9月） |
| --- | --- |
| 调整系数K1值 | +0.10 |

表3 各行业产能利用率调整系数K2

| 调整条件 | 产能利用率 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
| C361汽车整车制造行业调整系数K2值 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.15 | +0.20 | +0.25 | +0.30 |
| C397电子芯片制造行业调整系数K2值 | +0.00 | +0.10 | +0.20 | +0.30 | +0.40 | +0.50 | +0.60 |
| 注1：当产能利用率不为整十数时，应采用内插法确定修正系数，如C397电子芯片制造行业产能利用率95%时修正系数调整+0.05。 2：产能利用率（%）=企业实际产出的合格产品数÷企业建造时设计的产出产品数。 |  |  |  |  |  |  |  |