养殖场环境改善综合技术

一、技术概述

（一）基本情况

空气是动物的第一福利！养殖场环境改善综合技术通过植物酶除臭技术在舍内通过分解粪便里的蛋白质、脂质、碳水化合物等有机物质，将产生氨气的有机物质分解，来控制臭气因子的产生，植物酶还具有抑菌杀孑孓功效，且无论好氧厌氧环境下都可以工作；植物精油除臭驱蚊蝇技术在空气中利用“双对™”效果，即刻去除空气臭气，驱除蚊蝇。从而改善养殖场环境，减少蚊蝇疾病传播、减少呼吸道疾病产生、降低皮肤、肢蹄等疾病产生，降低料肉比、增重、促进健康生长，增强机体抵抗力、减少药物的使用，让动物更健康。

（二）推广应用情况

已在上海市、浙江省、江苏省、安徽省、海南省、湖南省、湖北省等的规模养殖场（猪、牛、羊、鸡）推广。

（三）提质增效情况

在养殖场空栏消毒后进动物前，可以先使用植物酶清洁技术对空栏进行深度的清洁和杀菌工作，对残存的有机物老垢进行剥离、分解，从而起到除臭清洁作用，还可降低70%以上的菌落总数。结合应用植物酶除臭技术和植物精油除臭驱蚊蝇技术，可以降低30%-60%氨气的产生，提高舍内20%-50%的空气质量；因植物酶除臭技术有抑菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和肺炎克雷伯氏菌的抑菌率均大于90%）杀孑孓（1：50/100稀释杀孑孓率100%）功效，植物精油除臭驱蚊蝇技术可2 h驱避40%的蚊蝇。所以养殖场环境改善综合技术在除臭的同时有抑制环境细菌生长和驱蚊蝇的功效，每年可降低5%消毒剂的使用，降低10%杀虫剂的使用。养殖场内（特别是舍内）环境改善后，动物福利提升，生长环境舒适，减少蚊蝇疾病传播、减少呼吸道疾病产生、降低皮肤、肢蹄等疾病产生，增强机体抵抗力、至少减少10%各类疾病药物的使用。重要的是环境的改善促进了动物健康生长，料肉比降低3%，日增重提高5%。在舍内前端使用植物酶除臭技术喷洒粪便后，粪便不易结块，更容易从粪道排出，可节省至少30%的粪道清理费用，含有植物酶的粪便随着排粪沟进入收集池，通过固液分离后，含植物酶的粪水进入氧化塘，可降低10%的臭味，含植物酶的粪便进入有机肥堆肥区，在降低10%臭味的同时还有加速有机肥腐熟的功效。有机肥腐熟提速5%。蚊蝇驱避剂对蚊虫趋避2 h保护率100%，4 h保护率90%。新型复合植物精油驱避剂（1：250稀释）的趋避率皆高于90%。养殖场环境改善综合技术做到以上的同时，养殖场的风机可降低80%的耗能，只用于基本通风需求即可。养殖场环境改善综合技术的应用，企业在降低成本的同时对环境友好无二次污染，最终实现至少0.5%-3%的经济增长。

（四）获奖情况

无。

二、技术要点

（一）植物酶除臭技术

植物酶是天然有机材料与表面活性剂和其他生物活性成分的混合物，其中的发酵产物酶是由酵母和原糖发酵产生的水解酶和氧化酶，如蔗糖酶、乳糖酶、麦芽糖酶、蛋白酶、淀粉酶、麦芽酶等，以上所有活性酶有助于提高最终产品混合物中形成的自然酶而发挥整体分解有机物质悬浮物达到除臭的特效功能，并有助于提高最终产品混合物中酶成分的整体效力和活性。

植物酶中的活性酶作为生物催化剂可以加速各种有机物质悬浮物，如蛋白质、脂质、碳水化合物等的自然分解，由大分子分解为小分子肽链及无机盐，将产生氨气的有机物质分解从而防止因有机物的变质产生臭气，且无论好氧厌氧环境下都可以工作，达到源头除臭效果。植物酶除臭技术由酵母和蔗糖发酵而成，不含石化香精，pH值为3.0-6.0，有抑菌性，无毒无刺激，不易燃不易爆。

植物酶除臭技术一般在水泡粪、地面、粪沟等处使用，按1000 m2使用2 kg植物酶除臭技术原液计算现场使用量，1:100稀释后使用高压喷枪均匀喷洒在除臭物的表面，每2 d使用一次。

图1 羊舍粪沟喷洒植物酶

（二）植物精油除臭驱蚊蝇技术

植物精油内含富的植物精油成分，小分子精油具有很强的穿透性，能够打破臭气因子，臭气中含有水溶性物质（如氨、硫化氢）以及脂溶性物质（如粪臭素）。植物精油除臭驱蚊蝇技术内的有效成分能够针对水溶和脂溶性致臭成分，进行吸附、溶解，从而达到除臭但不增香的功效。植物精油除臭驱蚊蝇技术内主要成分为柑橘精油，柑橘精油含有大量的D-柠檬烯，D-柠檬烯会破坏覆盖昆虫体表的蜡质防水保护层，因其具有强大的渗透性能，使昆虫一旦接触药剂，蜡质层被破坏，大量体内排泄液产生处气孔阻塞，干扰昆虫获得足够氧气的能力，使昆虫呈现快速击倒、窒息，呈明显的失水状态，从而达到驱蚊蝇的效果。

植物精油除臭驱蚊蝇技术通过植物精油丰富的成分，在空气除臭中利用“双对™”效果，即刻去除空气异味，有效去除氨、硫化氢等臭气，除臭的同时不增香。

植物精油由柑橘精油与其他精油复方，不含石化香精，pH值为6.0-8.0，有抑菌性，可驱蚊蝇，无毒无刺激，不易燃不易爆。

图2 牛场堆肥区高压雾化喷洒植物精油

植物精油可以在空气中使用，建议配套高压雾化系统使用，在舍内、风机口、厂界、堆肥仓、固液分离区等可每1-1.5 m安装一个3#喷嘴（出水量4.8-8.76 L/h），1：500-800喷洒，喷30s停2 min，根据季节变化现场情况喷洒频率,喷洒浓度可以调整。

图3 风机口高压雾化

（三）高压雾化系统

智能高压雾化除臭系统其原理是利用高压泵将稀释的除臭剂加压，经管路送至雾化喷头雾化，形成弥散的水雾，由于水雾颗粒是微米级，非常细小，能够吸附空气中的恶臭因子，营造良好清新的空气，达到降尘、除臭等多重功效。该系统对于养殖场、屠宰场、食品加工厂等场所的异味环境有非常明显的效果，系统造价低，运行维护成本低，经济实用，控制系统可实现PLC无人自动控制。根据现场环境可加装加热防冻装置、风向传感器装置以及风机联动装置等。

技术特点：喷嘴内装小型过滤器，不宜堵塞，耐磨性好，喷雾均匀，该系列喷嘴不需要空气辅助，系统装置简单,螺纹式接口，方便更换；喷出雾点细微，可达3-7 μm，雾化充分，节能节水，成本低，效果好，耐用性强。

图4 猪舍雾化喷洒植物酶

（四）人工作业

部分养殖场的舍内是没有高压雾化系统的，可以使用雾炮机/高压水枪等设备进行植物酶和植物精油的喷洒。牛场因场区面积大，舍内道路宽敞推荐使用雾炮机和高压水枪一体的柴油/电动车。猪舍内部道路狭窄推荐使用手推式高压雾化机。

三、适宜区域

全国各个地区均适合推广。

四、注意事项

植物酶中含有活性酶（蛋白质），请避免与消杀用品接触（解决方案，可以错开使用），特别是导致蛋白质变性的生产用品（如强酸、强碱等）；请避免在高温时使用，使用温度尽量在0-70℃，以免蛋白质失活。

植物精油除臭驱蚊蝇最佳使用效果需配套高压雾化系统，可以有频率的喷洒，雾化效果越好，越容易捕捉空气中的臭气因子，达到即刻除臭的效果。

五、技术依托单位

1.单位名称：创澳（上海）环保科技发展有限公司

联系地址：上海市闵行区浦锦路2049弄38号512室

邮政编码：200114

联 系 人：刘昱男

联系电话：15001741827

电子邮箱：liuyunan@chuangaosh.com

2.单位名称：上海市动物疫病预防控制中心（上海市畜牧技术推广中心）

联系地址：上海市长宁区虹井路855弄30号

邮政编码：201103

联 系 人：张文刚

联系电话：13817795193、021-62567660

电子邮箱：xumuke021@163.com