生菜移栽全自动生产技术

一、技术概述

（一）技术基本情况

围绕上海创建2040全球卓越城市建设，根据上海市委对上海农业发展新定位、新认识的要求，上海大力发展都市现代绿色农业，反映在蔬菜生产方面，以保障大都市供应为目标，继续实施菜篮子市长负责制，加强与完善设施菜田建设，规划保持50万亩蔬菜生产能力，稳定21万亩绿叶蔬菜种植面积。随着市民消费观念的转变，对于绿叶菜品质要求越来越高，生菜由于口感好、虫害少、品质优，越来越受到市民喜爱，全市生菜种植面积也随之上升。

近年来，蔬菜尤其是叶菜类蔬菜生产面临“用工难、用工贵”这一卡脖子难题。为破解这一难题，上海市蔬菜工作坚持目标导向、问题导向，提出了蔬菜生产机器换人的思想。在耕整地环节，由于机型通用性强，有着规范的作业技术和作业标准，这也使得机械耕整地在全市的推广更快更优。而在生菜机械化移栽领域，由于国内研究集中在甘蓝类蔬菜机械化移栽作业技术方向，还未有规范的生菜移栽作业标准。光有成熟的机械化耕整地技术，没有相应的全自动移栽技术相呼应，难以满足日益增长的蔬菜需求。因此，生菜移栽全自动生产技术对推进生菜全程机械化生产有着重要的意义。

（二）技术示范推广情况

自2023年开始，依托科技兴农项目《绿叶菜高密度移栽关键技术研发与应用》专项，开展了高密度全自动移栽机的技术探讨和实现路径，邀请国内高校科研院所来沪调研绿叶菜物理特性及种植土壤情况，按照本市的种植生产要求，于2023年初，江苏大学团队研制成功6行高密度自动移栽机开展生菜移栽全自动生产技术探索，逐渐形成了可推广可复制的设施内生菜移栽全自动生产技术方案，在全市“机器换人”示范基地中挑选出3个核心示范点进行推广，生菜全自动移栽示范总面积累计达到1428.94亩。

（三）提质增效情况

设施内生菜移栽全自动生产技术为生菜全程机械化生产提供了适用的技术方案及相应机具，有效缓解了由农村劳动力成本上升、生产人员年龄老化、淡季生产环境恶劣（高温、严寒）等因素引起的严重影响市郊叶菜生产的积极性、蔬菜生产稳定性、蔬菜供应稳定性等问题，对推动生菜集中连片、规模化生产具有积极意义。根据《绿叶菜高密度移栽关键技术研发与应用》项目试验测得：

栽植频率为19株/（min.行），换算成6行，移栽效率为9120株/时，与人工移栽1400株/h（单人作业）；全自动移栽机的机械移栽效率是人工移栽的6.5倍，效率提高了5.5倍。

同时，培养了一批掌握生菜全自动移栽作业技术的基础技术人员和农户，带动周边合作社乃至其他区合作社来了解学习，达到了以点带面，示范引领的目的，有益于设施菜田蔬菜生产“机器换人”全市的推广。

（四）技术获奖情况

未申报科技奖励。

二、技术要点

- 核心全自动移栽技术

根据本市的农艺要求和穴盘苗的具体条件，我们精确确定了穴盘苗的移栽深度、株距以及行距。在作业过程中，必须及时且准确地摆放穴盘，以保障取苗过程的顺畅进行，并有效避免因人为疏忽导致的漏栽情况。

作业开始前，需细致检查取苗、栽植等关键部件的运行状态，确保取苗装置、送苗机构以及移栽装置等均能正常工作。

移栽作业结束后立即进行人工检查，补齐所有漏栽的穴苗，并对移栽质量不合格的穴位进行必要的调整。同时，需按照农艺要求，及时且充足地浇灌定根水。

通过应用全自动移栽机，可在8型棚内实现30行生菜的高效移栽。棚内设有5个畦面，每个畦面宽度为1.1 m，每个畦面种植6行生菜，行距设定为18 cm。株距可根据实际情况进行调整，建议范围在18 cm～22 cm之间。在40 m长的标准8型棚内，可实现5500至6660株生菜的种植密度，移栽效果如图1所示。

图1 机械化移栽作业

（二）配套技术

1.机械净园

根据农艺要求，地表无明显杂草、前茬蔬菜残体、地膜及其他杂物。使用灭茬机对园地进行机械化净园，作业后茎秆粉碎长度应≤5 cm。

2.撒施基肥

采用撒肥机撒施基肥，撒肥机有拖拉机悬挂式撒肥机、自走式撒肥机。施肥量根据种植作物目标产量、原土壤肥力和前茬作物情况综合确定。

3.耕翻

选用动力25.7kW～44.4kW适合棚内作业的拖拉机，耕作采用铧犁、圆盘犁、灭茬机等。田间作业时，调节到适宜的耕作深度10cm以上。耕整地土壤含水率≤30%为宜；若菜田土壤盐渍化情况较为严重，可通过深耕机进行深翻，耕深40 cm以上，配套40.4kW及以上动力设施用拖拉机，土壤深翻作业后施用有机肥等基肥时增加50%以上用量。

图2 机械化耕地作业

4.作畦

采用悬挂式或手扶式作畦机进行作畦作业。8型单棚或连栋棚内，作畦规格畦面幅宽为110 cm，单体8型棚或跨度8 m的连栋大棚做5垄畦面，畦高15 cm～20 cm。

图3 机械化整地作畦作业

5.穴盘苗

符合移栽机作业要求的穴盘苗有助于提升移栽机在取苗、投苗时的工作效率，同时也能保证秧苗在后期长势与人工栽植的秧苗相同。苗高应在6 cm～15 cm，真叶数4片～6片。穴盘苗空穴率应不大于8%，穴盘苗空穴处应补苗。

穴盘苗基质的含水量应适宜，盘根性要好，不易散坨，两穴盘苗根系之间没有粘连，以离地30 cm高度自由落体散坨不超过10%为合格穴盘苗。

三、适宜区域

生菜移栽全自动生产技术适于长三角地区的推广应用。长三角地区有常年消费生菜的饮食习惯，市场需求稳定；农业劳动力普遍短缺，劳动力成本较高；夏季高温多雨，冬季偶有霜冻，温度一般在0℃以上；沿海沿江为砂性土壤，太湖流域及丘陵地带多为粘性土壤。设施内种植生菜冬季保温、夏季防雨，可为生菜提供舒适而稳定的生长环境。

四、注意事项

因地制宜，根据不同气候、土壤特点以及种植生产习惯进行推广应用，机具下田作业时的土壤含水率≤30%。

五、技术依托单位

1.上海市农业机械鉴定推广站

联系地址：上海市松江区泗泾镇鼓浪路2号

邮编：201601

联系人：岳崇勤

联系电话：021-67655953；13524054982

电子邮箱：sdlsycq1207@126.com

2.上海市农业技术推广服务中心

联系地址：上海市闵行区吴中路628号

邮编：201103

联系人：李建勇

联系电话：13482588839

3.上海市农业科学院

联系地址：上海市奉贤区叶庄公路888号

邮编：201415

联系人：张兆辉

联系电话：13918420451