设施栽培菠菜生产全程机械化技术

一、技术概述

（一）技术基本情况

近年来，我国蔬菜种植产业发展迅速，已成为仅次于粮食的第二大农作物。2023年全国蔬菜播种面积约为2287万亩次，占农作物总面积的13.3%。绿叶菜作为重要组成部分，其产量对保障全市蔬菜供应起着关键作用。2024年上海绿叶菜总播种面积超过62万亩次，菠菜作为上海市民日常饮食中常见的蔬菜之一，市场需求稳定，2024年上海菠菜播种面积超过1.3万亩次。

菠菜在上海一年四季均可种植，春菠菜一般在3月播种，夏菠菜在5-7月播种，秋菠菜在8-9月播种，冬菠菜在10 月中旬至11月中旬播种。种植方式为直播种植。

2016年之前上海地区绿叶蔬菜生产各环节中除了菜田耕翻（仅是微耕机传统旋耕，不含深耕和灭茬旋耕）之外，基本上全部采用人工生产，人工生产劳动强度大、生产效率低。随着城市化进程，农村劳动力平均年龄增大，数量逐年减少，农村劳动力存在结构性失衡，菠菜机械化生产迫切性和重要性日益明显。在塑料大棚内生产菠菜对劳动力依赖较强，尤其是收获季节，人工作业量十分可观。通过该技术的实际运用，一方面劳动力紧缺问题得到缓解，工人在棚内作业的劳动强度也有所降低，另一方面，也能保证菠菜不受外部恶劣天气所影响而减产，同时提高菜品品质，提高经济效益。

（二）技术示范推广情况

目前该技术在上海已经得到广泛推广。以上海绿煜蔬菜种植专业合作社为代表的一批示范基地，在设施栽培菠菜方面取得了显著成效，成为了其他地区和种植户学习的榜样。通过现场展示、技术培训和经验交流等方式，向周边地区和更多种植户推广设施栽培菠菜的技术和经验，带动了设施栽培菠菜的发展。

上海绿煜蔬菜种植专业合作社作为典型案例已经实现了菠菜播种到采收环节的全程机械化，综合机械化率达到 70%以上。从整地到播种，再到后期的植保作业、自动灌溉和水肥一体化作业等，都有相应的机械和技术支持，为其他种植户提供了可借鉴的模式。

在品种选育方面，上海师范大学农科专家选育出的“沪菠5号”和“沪菠10号”两个品种，适宜机械化栽培和管理技术的应用，除了具有草酸少、适口性好，长势旺盛、生长速度快、有光泽，叶肉厚等特点外，还方便机械采收，从播种到采收的时间仅需40天左右。绿煜合作社这两个品种的亩产量分布在1100公斤以上和1400公斤以上，有效提高了菠菜生产效率和产量，降低了生产成本，保证了市场供应。

（三）提质增效情况

设施栽培菠菜比起露天种植一方面可以有效缓解现在劳动力紧缺的问题，降低用工成本，降低工人劳动强度。另一方面也可以提升工作效率，提高经济收益。同时该技术也针对设施大棚内（以8型单棚和连栋大棚为主）菠菜生产的“耕种管收”环节，根据不同种植习惯等方面遴选出了一大批实用农机具，节省劳动力成本、物料成本投入的同时，也进一步促进了菠菜的规模化、标准化及可持续生产。

通过采用机械撒施有机肥、机械旋耕起垄、机械直播、机械植保、机械收获等全程机械化生产模式，可以大量节省劳动力、提升菠菜产品品质、明显提升经济效益。在上海绿煜的菠菜大棚内，成熟的菠菜通过菠菜采收机进行采收，由过去人工采收需要8人～12人、2小时每棚的工作，到现在机械化操作仅需1人、1小时每棚，大幅提高了效率。与之前比较，每亩塑料大棚菠菜节省成本6000多元。

同时通过水肥一体化等技术的广泛运用，可以更精准地控制化肥用量，避免过度施用化肥的情况发生，保护耕地，绿色生产。

（四）技术获奖情况

未申报科技奖励。

二、技术要点

（一）机械净园

根据农艺要求，前茬作物清理完毕后，棚内地块平整无大型石块等障碍物。

（二）耕整地技术

1.撒施基肥

使用撒肥机撒施。撒肥机有拖拉机悬挂式撒肥机、自走式撒肥机。在播种前10天左右，每667 m2 塑料大棚施入商品有机肥 1000 kg～2000 kg。颗粒状的有机肥，注意作业幅宽不可大于8 m，以免损坏棚膜，撒肥时撒肥机从棚的左侧或右侧开始撒施，以保证施肥均匀。

图1 机械化施肥作业

2.机械深耕

配套40.4kW及以上动力设施用拖拉机，深耕作业采用铧犁、深耕机等。田间条件适合作业，土壤含水率在30%~40%。深耕机深耕均匀、翻土深度达30 cm。

图2 机械化耕地作业

3.机械耕翻

在播种前5天左右，塑料大棚内使用旋耕机进行第1次机械旋耕，旋耕后立即进行机械平整，平整后每667 m2 施入复合肥10 kg，然后再进行第2次机械旋耕，使肥料与土壤充分混匀。动力一般选用适合棚内作业25.7kW～44.4kW拖拉机，旋耕深度≥10 cm，碎土率≥90%。旋耕作业提前规划，不留死角，旋耕后土壤松软细碎，满足后续作业要求。

图3 机械化耕翻作业

4.机械作畦/起垄

作畦形状应完整，上层土壤细碎紧实，下层土壤粗大松散。作畦规格畦面幅宽为110 cm，单体8型棚或跨度8m的连栋大棚做5个畦面，畦高15 cm～20 cm。作业时，机具保持直线行走，从棚的一侧开始，依次作业。畦面应平整笔直，畦与畦之间垄沟宽度一致，无相互干涉而导致畦面坍塌。

图4 机械化作畦作业

（三）机械播种

选用精选过的菠菜种子，剔除霉籽、瘪籽、虫籽等。也可选用包衣种子，保证发芽率一致。选用行距、穴距可调的悬挂式或手扶式精密播种机。播种幅宽105 cm，单粒播种，每667 m2播种量一般为2 kg～3 kg，非商品种子可适当增加播量。种子直接播在表面，无需覆土，播后适当镇压。播种时应尽可能地减少中途停车频率，确保每畦作业不间断。

图5 机械化播种作业

（四）田间管理

1.田间管理

根据不同季节菠菜适宜生长温度范围及时做好塑料大棚内通风、温度调节工作，空气湿度保持在60%～80%。

采用水肥一体化设备进行浇水，播种后宜采用轻浇水、勤浇水的方法，但要严格控制浇水量，初次浇水以湿透畦面而畦沟内不见水为宜，以防止湿度过高导致病害发生或种子腐烂影响出苗率。在播种后5天～7天，菠菜即可齐苗，此后需保持土壤含水量在60%～70%，一般结合追肥进行适时、适量浇水即可。浇水应在晴天下午进行。

追肥要根据菠菜的生长情况，遵循“天热宜稀、天冷宜浓”的原则，采用叶菜专用水溶肥使用水肥一体化设施进行施用。

图6 水肥一体化作业

2.病虫害防治

菠菜的主要病虫害有霜霉病、蚜虫等，应坚持“预防为主，综合防治”的原则，综合采用农业防治、物理防治和生物化学防治等措施，以保证菠菜绿色、安全生产。

（五）采收和运输

1.采收

塑料大棚菠菜机械化生产的生长期为45天～60天，当小菠菜达到采收标准时，即可使用菠菜收获机进行收获。趴地生长的菠菜以及需要带根收获的，采用切根收获；需要采收叶片的菠菜，采用切茎收获。

采收机作业幅宽≥1.2 m，采用切根收获的菠菜，采收时要求切刀入土深度1.5 cm，以有效切断菠菜的地下根部，并保留0.5 cm～1 cm根部，从而确保菠菜地上部分完整无损伤。采用切茎收获的菠菜，留茬高度1 cm～1.5 cm。采收后放入蔬菜周转箱内。然后通过轮式搬运车或履带式搬运车运输到整理车间。

图7 机械化采收作业

2.运输

采收后，放到蔬菜周转箱内，然后通过轮式搬运车或者履带式搬运车运输到整理车间。

图8 机械化运输作业

（六）包装

分拣过程中，去除枯叶、老叶、断叶，剔除有病虫斑的植株。根据销售要求，采用包装机进行包装，再运送至销售点保鲜、贮存、销售。

图9 机械化包装作业

（七）废弃物处理

废弃物通过粉碎机粉碎后，添加发酵菌，进行压榨和脱水，然后发酵，制作成有机肥后还田，脱水处理过程中生成的废水通过沉淀，进行循环发酵，形成肥水后还田。

（八）配套技术

塑料大棚适宜机械化作业。宽度≥8 m的，大棚长度建议≥40 m，具有遮阳网、防虫网、水肥一体化灌溉等配套设施，以满足菠菜全程机械化生产。

三、适宜区域

本设施栽培菠菜生产全程机械化技术适应于长三角地区推广应用。长三角地区为亚热带季风气候，夏季高温多雨，冬季偶有霜冻，土壤偏粘性。长三角地区有常年消费绿叶菜的饮食习惯，有稳定的市场需求，且劳动力等用工成本较高， 机械化水平提高有利于菠菜生产质量全面提升。

四、注意事项

因地制宜，根据不同气候、土壤特点以及种植生产习惯进行推广应用，机具下田作业时的土壤含水率≤30%。

五、技术依托单位

1.上海市农业机械鉴定推广站

联系地址：上海市松江区泗泾镇鼓浪路2号

邮编：201601

联系人：岳崇勤

联系电话：021-67655953；13524054982

电子邮箱：sdlsycq1207@126.com

2.上海市师范大学

联系地址：上海市奉贤区海思路100号

邮编：201418

联系人：徐晨曦

联系电话：13601845549